曲师环审〔2024〕23号

曲靖市生态环境局师宗分局关于师宗县3D打印智能制造工厂建设项目（一期工程）环境影响

报告表的批复

恒利智造(云南）科技有限公司  ：

你单位申请报批的《师宗县3D打印智能制造工厂建设项目（一期工程）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》及其他法律法规的规定。经研究批复如下：

一、该项目建设地点位于云南师宗产业园区大同片区。项目于2024年8月22日取得师宗县发展和改革局投资项目备案证，项目代码：2408-530323-04-05-788741。项目总投资20000万元，其中环保投资212.5万元，占总投资的1.06%。项目属于新建，主要建设砂型重力铸造生产线1条，砂型低差压铸造生产线1条；配套建设砂型打印车间、旧砂回收车间、清砂车间、热处理车间等；购置安装生产设备、检测设备、环保设备、安全设备、试验设备及其他配套设备；建成后年产铝合金快制件4900吨、铸铁快制件100吨。本项目备案证建设内容分为两期，本次环评仅评价一期工程，二期工程另行开展环评。其中一期工程设置1台探伤机对铝合金快制件质量检测，建设单位已委托第三方单位单独开展了辐射环评，本环评不含探伤机辐射环境影响相关内容。根据《报告表》评价结论、专家组评审意见和曲靖市生态环境局师宗分局建设项目行政审批委员会审查意见，同意建设单位按照《报告表》中所述项目性质、规模、地点、环境保护对策措施和本批复的要求进行建设。

二、项目在建设和运营管理中必须认真落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施，严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度。

三、项目施工期和运营期重点做好以下工作：

（一）生产车间设置为全封闭式，只留车辆进出口，对焊补工序设置2台移动式烟尘收尘器；熔化炉、中频炉熔融废气和炉外开炉逸散废气通过收集管道（79m）及4个集气罩（1m×0.6m）收集汇总进入1套高温布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）达标排放；3D打印设备废气通过收集进入三级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放；流涂、烘干废气收集后通过风冷降温进入三级活性炭吸附处理经15m高排气筒（DA003）达标排放；浇注废气经集气罩收集汇总后采用风冷降温护理，最后进入布袋除尘器+三级活性炭吸附处理，最后经15m高排气筒（DA004）达标排放；铸件清砂、旧砂破碎废气通过收集进入布袋除尘器处理后，经15m高排气筒（DA005）达标排放；抛丸产生的废铝屑经收集进入布袋除尘器处理后经15m高排气筒(DA006)达标排放；打磨抛光产生的废铝屑经收集进入1套布袋除尘器处理后，经15m高排气筒（DA007）达标排放。以上废气排放要求均达《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

（二）生产废水设置1个企业自建污水处理站（10m3/d）集中处置，采用“过滤分离（隔油）+膜分离+SBR”组合工艺污处置后，达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A等级排放标准中的最严值和经隔油池（10m3）和化粪池（50m3）收集预处理后的生活污水一起排入云南师宗产业园区大同片区污水处理厂。云南师宗产业园区大同片区污水处理厂未正式运行前，项目不得排放污水。。

（三）生产设备置于厂房内，合理布置产噪设备，设备基座加装减震垫，定期检修、紧固设备基础等。

（四）不合格品及边角料、废铝屑回用于熔融生产，收尘灰集中分类收集于一般工业固废暂存间，定期外售回收单位；废砂破碎后暂存于旧砂库，定期交由曲靖天朗嘉华恩萨环境技术有限公司处置；废包装材料、废劳保用品暂存于一般工业固废暂存间定期交由废品回收站处置；生活垃圾委托园区环卫部门清运处置。一般工业固废暂存间按要求做好“三防”措施，固体废物分类堆放后，做好标牌、标识，做好台账管理。

（五）铝灰渣和熔融除尘器粉尘收集于暂存间一（70m2）、废矿物油、生产废水隔油油污收集于危废暂存间二（10m2）、废活性炭收集于危废暂存间三（10m2）、化验废液、废切削液收集于危废暂存间四（10m2），危废暂存间按要求做好重点防渗等“三防”措施，危险废物分类堆放后，做好标牌、标识，定期交有资质单位处置，做好台账管理。

四、本项目主要污染物排放总量控制指标：NOX0.96t/a、VOCS0.564t/a。

五、项目建成后，请及时办理排污许可和竣工环保验收手续，环保设施必须经验收合格后方可投入使用。

六、本项目自批准之日起超过5年未开工建设的，其环境影响评价文件应报原审批部门重新审核。在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

七、请师宗县生态环境保护综合行政执法大队做好该项目施工期和运营期的环境保护“三同时”监察工作和日常监督管理工作，确保环保设施按照环评报告表及其批复中的要求落实，并投入使用。

曲靖市生态环境局师宗分局

2024年10月28日